# SCHEDA DI RIPASSO – LEGGE DI OHM (LIVELLO SCUOLE SUPERIORI)

La legge di Ohm descrive il comportamento dei conduttori ohmici e stabilisce la relazione tra tensione elettrica, corrente e resistenza all’interno di un circuito.

## Enunciato

In un conduttore ohmico, mantenuto a temperatura costante, l’intensità della corrente è direttamente proporzionale alla tensione applicata.

## Formula

V = R · I

I = V / R

R = V / I

## Grandezze elettriche

| Grandezza | Simbolo | Unità SI | Definizione |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione elettrica | V | Volt (V) | Differenza di potenziale tra due punti |
| Corrente elettrica | I | Ampere (A) | Quantità di carica che attraversa una sezione nell’unità di tempo |
| Resistenza elettrica | R | Ohm (Ω) | Opposizione del conduttore al passaggio di corrente |

## Condizioni di validità

- Materiale ohmico
- Temperatura costante
- Circuito in corrente continua (DC)

## Esempio svolto

Dato un resistore di 220 Ω collegato a una tensione di 11 V, calcolare la corrente.

I = V / R = 11 / 220 = 0,05 A = 50 mA

## Osservazioni

Se la resistenza aumenta, a parità di tensione, la corrente diminuisce.
Se la tensione aumenta, a parità di resistenza, la corrente aumenta.